中国高空气象数据说明文档

1.数据信息

数据中文名称：中国高空气象站定时值观测资料

数据代码：UPAR_CHN_MUL_FTM

数据版本：1.0

数据建立时间：2015年9月

2.数据来源：

数据来源于国内通信系统（除台北）实时上传的高空报文解报数据，台北站数据来源于GTS实时上传的高空报文解报数据。

3.数据实体

3.1.数据实体内容说明

3.1.1.数据实体文件的内容描述

包含各高空站逐年月日00时和12时次观测获得的标准等压面、温湿特性和风特性层等的气压、位势高度、温度、露点温度和风向风速气象要素，以及放球时间、垂直探测意义、时间偏差、经纬度偏差等探测参数数据，具体要素及其单位见表1。

表1中国高空气象站定时值观测资料的要素及单位

| 要素 | 单位 |
| --- | --- |
| 区站号/观测平台标识 |  |
| 年 |  |
| 月 |  |
| 日 |  |
| 时 |  |
| 气球释放时间 | 年/月/日/时/分/秒 |
| 垂直探测意义 | 见说明文档中的“垂直探测意义说明” |
| 时间偏差 | 秒 |
| 纬度偏差 | 度 |
| 经度偏差 | 度 |
| 气压 | 百帕 |
| 位势高度 | 位势米 |
| 风向 | 度 |
| 风速 | 米每秒 |
| 温度/气温 | 摄氏度 |
| 露点温度 | 摄氏度 |
| 温度露点差 | 摄氏度 |

3.1.2.特征值说明

气象要素特征值说明，具体见表2。

表2 气象要素特征值

| 数据含义 | 特征值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 缺测 | 999999 | 缺测，指应当观测而实际未观测的数据 |
| 不观测和无数据 | 999998 | 指某些条件下规定不进行观测时的数据 |

垂直探测意义说明，具体见表3。

表3 垂直探测意义说明

| 数据含义 | 特征值 |
| --- | --- |
| 地面 | 131072 |
| 标准层 | 65536 |
| 对流层顶 | 32768 |
| 最大风层 | 16384 |
| 温度特性层 | 8192 |
| 湿度特性层 | 4096 |
| 风特性层 | 2048 |
| 零度层 | 8 |
| 近地面层 | 4 |
| 由高度为垂坐标指示的原始气压层 | 2 |

3.2.时间属性

时间范围：

起始时间：20150929

终止时间：最新

时间分辨率：一日2次定时值（世界时00时和12时）

3.3.空间属性

3.3.1.地理范围

地理范围描述：中国

最西经度：73°40'E

最东经度：135°05'E

最北纬度：53°31'N

最南纬度：4°00'N

3.3.2.台站信息：见台站信息文件UPAR_CHN_MUL_FTM_STATION.xlsx。

3.3.3.空间分辨率：中国89个国际交换站。

3.3.4.垂直范围：

垂向最低：地面层

垂向最高：1hPa

垂向度量单位：百帕

垂向基准名称：无

3.3.5.投影方式：无

3.5.数据处理方法：

（1）将实时收集的高空报文，按照高空解报规则与算法、特征值规范等将资料解码；

（2）对解码的实时数据进行允许值范围检查剔除粗大错误。

3.6.数据质量状况

数据质量一般。

4.引用文献：

（1） 气象观测报告的解码规则与算法. 北京：气象出版社,2006.

(2)  常规高空气象观测业务规范.中国气象局：气象出版社，2010

(3)  新一代天气雷达信息共享平台内部技术规范：气象要素的特征值定义. 国家气象信息中心编制，2012

5.数据制作及技术支持

5.1.数据文档编撰者

姓名：冯爱霞、何小明

单位：国家气象信息中心

电话：（010）68407065、68403930

5.2.技术支持

单位：国家气象信息中心

电话：010-68407499

传真：010-68407499

e-mail：data@cma.gov.cn

邮政编码：100081

单位地址：北京市海淀区中关村南大街46号 国家气象信息中心

6.其它：无