气象数据集说明文档

1.数据集信息

数据集中文名称：中国地面降水月值0.5°×0.5°格点数据集

数据集代码：SURF_CLI_CHN_PRE_MON_GRID_0.5

数据集版本：V2.0

数据集建立时间：20120801

2.数据来源：该数据集的数据来源包括2个部分：由国家气象信息中心基础资料专项收集、整理的1961年至最新的全国国家级台站（基本、基准和一般站）的降水月值资料；由GTOPO30数据（分辨率为0.05°×0.05°）经过重采样生产的中国陆地0.5°×0.5°的数字高程模型DEM。

3.数据集实体

3.1.数据集实体内容说明

3.1.1.数据集实体文件名称：

中国地面降水月值0.5°×0.5°格点数据集文件命名由数据集代码（SURF_CLI_CHN_PRE_MON_GRID_0.5）、年份、月份标识（YYYYMM）组成。

具体形式：SURF_CLI_CHN_PRE_MON_GRID_0.5 -YYYYMM.TXT

3.1.2.数据集实体文件的内容描述：

数据集实体包括1961年1月至最新的逐月数据文件，每个文件中包括的前6行为头文件信息，其中：

第一行"ncols         128"：表示实体数据有128列；

第二行"nrows         72"表示实体数据有72行；

第三行"xllcorner     72"表示实体数据左下方对应最小经度是72°E；

第四行"yllcorner     18"表示实体数据左下方对应最小纬度是18°N；

第五行"cellsize      0.5"表示网格是0.5°×0.5°的；

第六行"NODATA_value  -9999.0"表示中国区域以外的值用-9999.0表示。

从第七行开始是对应网格的月降水量，保留了1位小数。

经度单位：度，纬度单位：度，格点降水单位：mm

3.1.3.特征值说明：中国区域以外的值用-9999.0表示。

3.2.数据存储信息

3.2.1.存储格式和读取：数据集存储格式为ARCGIS标准格式，文本文件，固定长记录，按行读取。

3.2.2.数据集在介质中的放置

存储介质及数量：存储介质：光盘，1张

存储目录结构：

datasets：存放数据集实体文件。共包括1961年1月到2012年5月间的617个月值网格点降水数据文件。

metadata：元数据文档(SURF_CLI_CHN_PRE_MON_GRID_0.5_META_C.doc)。

description：说明文档(SURF_CLI_CHN_PRE_MON_GRID_0.5_DOCU_C.DOC)。

documents：存放了数据集附属文件。

数据总量：45.7MB

3.3.时间属性

时间范围：1961年1月－最新

时间分辨率：逐月

3.4.空间属性

3.4.1.地理范围

地理范围描述：中国

最西经度：72°E

最东经度：136°E

最北纬度：54°N

最南纬度：18°N

3.4.2.台站信息：无

3.4.3.空间分辨率：0.5°×0.5°网格点

3.4.4.垂直范围：无

3.4.5.投影方式：无

3.5.观测仪器：祥见《地面观测规范》的相关内容

3.6.数据处理方法：

步骤1：利用1961年1月－2012年5月降水月值数据，经格式转换，生成符合ANUSPLIN软件要求的数据；

步骤2：利用GTOPO30数据，经过分幅解压、格式转换重采样等，生成符合要求的中国范围0.5°×0.5°的数字高程模型数据dem；

步骤3：运行ANUSPLIN软件中的selnot.exe模块，按照广义交叉验证值最优原则选择初始结点；

步骤4：选择经度、纬度、海拔高度3个独立变量，运行splinb.exe模块，生成表面系数文件等；

步骤5：运行lapgrd.exe模块，生成每月的0.5°×0.5°的地面降水网格数据；

步骤6：对降水格点数据集进行交叉验证和误差分析。

3.7.数据质量状况

3.7.1质量控制方法：交叉验证质量检验法

3.7.2质量状况：经交叉验证，质量状况良好。

3.8.数据完整性：包括1961年1月－2012年5月间共617个月数据文件，数据完整。

4.引用文献：无

5.数据集制作及技术支持

5.1.数据集制作人

姓名：赵煜飞 朱江 许艳

单位：中国气象局国家气象信息中心资料服务室

电话：68407255

5.2.数据集文档编撰者

姓名：赵煜飞

单位：中国气象局国家气象信息中心资料服务室

电话：68407255

5.3.技术支持

单位：中国气象局国家气象信息中心资料服务室

电话：68407499

传真：68407499

e-mail：cdc@cma.gov.cn

邮政编码：100081

单位地址：北京海淀区中关村南大街46号

6.其它：无